                                           
 REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA
[image: image1.jpg]


ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA 
Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio
OPĆINSKI NAČELNIK – IL SINDACO 
52474 Brtonigla – Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1
Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr
www.brtonigla-verteneglio.hr
KLASA: 361-01/16-10/04

URBROJ:2105/04-04/02-16-4
Brtonigla,  06.travnja 2016.godine

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

ZA PREDMET NABAVE:

Izrada projektne dokumentacije za planiranu prometnicu unutar Industrijske zone Štrpe (I 1)
sa pratećom infrastrukturom (I. faza)
1. OPĆI PODACI

1.1. Uvod

Ponuditelj je gospodarski subjekt koji dostavlja ponudu vezano za predmet nabave. Ponuditelj treba proučiti sve upute, obrasce i ostale pojedinosti iz dokumentacije za nadmetanje i dodatka istoj dokumentaciji. Ponuditelj snosi rizik i ponuda mu može biti odbijena ako ne navede sve potrebne podatke u skladu s dokumentacijom ili ako ponuda koju podnosi ne zadovoljava u potpunosti uvjete iz ove dokumentacije za nadmetanje.

1.2. Podaci o naručitelju

Naručitelj: OPĆINA BRTONIGLA, OIB: 81025770849

Adresa: Trg Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla

Telefon i fax: 052/774-174

Internet adresa: www.brtonigla-verteneglio.hr

e-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr

1.3. Kontakt osoba za komunikaciju sa ponuditeljima:

Admir Martinović i Morena Brečević Štifanić

Telefon: 052/774-174

E–mail: 052/774-174

e-mail: admir.martinovic@brtonigla-verteneglio.hr ili morena.brecevic@brtonigla-verteneglio.hr

1.4. Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa u smislu čl. 13. Zakona o javnoj nabavi (NN - 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14)

Čelnik tijela javnog naručitelja, sukladno članku 13. stavak 9. točka 2. Zakona o javnoj nabavi NN – 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 izjavljuje, da je su gospodarski subjekti s kojim je u sukobu interesa:

NDC d.o.o. sa sjedištem u Bujama, Digitronska 33 i  

Vilma Mogorović vlasnica obrta „PLAYA“ sa sjedištem u Brtonigli, Sušnjevica 10.

1.5. Vrsta postupka bagatelne nabave sadržana je u članku 11. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednost (službene novine Općine Brtonigla“, broj 12/2014). 

1.6. Procijenjena vrijednost nabave

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a je 185.000,00 KN.
1.7. Vrsta ugovora o nabavi 

Po provedbi postupka iz ove Odluke sklapa se Ugovor o izradi projektne dokumentacije za planiranu prometnicu unutar Industrijske zone Štrpe (I 1) sa pratećom infrastrukturom (I. faza).

2. PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1. Opis predmeta nabave

Za naručitelja, Općina Brtonigla, potrebno je izraditi projekte iz toč. 2.2. ovog Poziva, pribaviti sve potrebne suglasnosti i ishoditi Lokacijsku i Građevinsku dozvolu za planiranu I fazu prometnice unutar industrijske zone Štrpe (I 1) sa pratećom infrastrukturom približne duljine 200 m (dužina cijele prometnice cca 400 m sukladno UPU 24), koja se spaja na nerazvrstanu cestu sa spojem D-301. 

2.2. Obim radova 

Sadržaj projekta:

Projekt mora sadržavati sve elemente utvrđene Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina ("Narodne novine" br. 64/2014, 41/15 i 105/15).

a) Izrada Idejnog projekta za ishođenje posebnih uvjeta građenja za ishođenje Lokacijske dozvole I faze.  

b) Izrada Glavnog projekta koji se sastoji od: 

- Građevinskog projekta prometnice; 

- Projekta vodovoda i hidrantske mreže; 

- Projekta javne rasvjete, elektroinstalacija i DTK; 

- Projekta plinskih instalacija; 

- Projekt  fekalne kanalizacije i oborinske odvodnje (bez projekta pročistača fekalnih voda)  ; 

c) Izrada Izvedbenih projekata kao iz točke b.

Zakoni i propisi:

Projekt treba biti izrađen sukladno ovom projektnom zadatku, Zakonu o prostornom uređenju („Narodne novine“, br.: 153/13), Zakonu o gradnji („Narodne novine“, br.: 153/13), Zakonu o cestama („Narodne novine“, br.: 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i ostalim važećim zakonima, pravilnicima, propisima i normama. 
Projektant je odgovoran za kompletnost i usklađenost projekta, racionalnost, izvodljivost i tehničku ispravnost predloženih rješenja, te za računsku točnost proračuna, predmjera i troškovnika radova.
Projektna dokumentacija predaje se naručitelju u 4 kopije kao i u digitalnom obliku na CD-u (word, excel, pdf, dwg formatu).

2.3. Tehničke karakteristike

Situacijski elementi trasa, karakteristični poprečni profil i ostali tehnički elementi planirane cestovne mreže određeni su:

· Prostornim planom Općine Brtonigla (Službene novine  Općine Brtonigla broj 08/08 i 08/A/08-ispravak, 6/11 i 07/11-pročišćeni tekst, 09/12, 03/13),

· Urbanističkim planom uređenja radne zone Štrpe – UPU 24 (Službene Novine Općine Brtonigla 02/12) i pratećim kartografskim prikazima, (dalje u tekstu: UPU 24), te

· važećim zakonima, pravilnicima, propisima i normama. 

Prilaz građevinskom području vrši se sa nerazvrstane ceste koja se spaja sa državnom cestom (D301). 
U grafičkim prikazima UPU 24 mjerodavna su samo rješenja unutar granica obuhvata UPU 24. Svi ostali prikazi su samo ilustrativne naravi i ne moraju biti u skladu s konačnim rješenjem uređenja šireg područja.
Planom je predviđen cestovni prilaz svim građevnim česticama.

Za formiranje zonalne ceste određena je površina građevne čestice javne prometne površine definirana u UPU 24.
Minimalni tehnički elementi za izgradnju prometnica unutar poslovne zone određeni su na osnovu predviđene računske brzine od 50km/h (osim u zoni raskrižja u središtu zone, gdje je predviđena računska brzina 30 km/h) i značajnog udjela teretnog prometa koji se na prometnicama može očekivati:

· predviđeni ulazno izlazni radijusi za pristupe parcelama su R=15m
· širina prometnog traka: 3,25m, 
· širina rubnog traka: 0,20m
· širina pješačkog hodnika: 1,50m 
· maksimalni uzdužni nagib: 6% 
· poprečni nagib: 2,5 – 5,0%

Detaljni odnosi kolnika, nogostupa, usjeka, nasipa i ostalih objekata ceste, javnih parkirališta i uređenih zelenih površina unutar definirane površine utvrđuju se projektnom dokumentacijom, te uz suglasnost nadležnih ustanova.
U sklopu tih površina dopuštena je parcelacija u skladu s planiranom etapnom realizacijom.

Između rubnog traka i pješačkog koridora uzduž zonalne ceste formira se zelena površina.

2.4.  Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže
Smještaj nove koncentracije pristupne telekomunikacijske mreže formira se izvan obuhvata ovog Plana .

Kapacitet i promjer cijevi DTK (broj i veličina cijevi), kao veličina i smještaj kabelskih zdenaca odredit će se izvedbenim projektima. 
Pri projektiranju i izgradnji dijelova telekomunikacijske mreže smije se predvidjeti uporaba materijala koji su atestirani za ugradnju u javnu telekomunikacijsku mrežu.
Pri projektiranju i izvođenju TK infrastrukture obvezatno se pridržavati važećih propisa kao i propisa o minimalnim udaljenostima od ostalih infrastrukturnih objekata, te pribaviti suglasnosti ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.

Unutar zone mora se izgraditi kabelska kanalizacija za pretplatničke telekomunikacijske vodove i vodove za kabelsku televiziju i u svaki objekt ugraditi potpunu telekomunikacijsku instalaciju, primjerenu namjeni objekta, koja uključuje i vodove za zajednički antenski sustav.

Kabelski ormar treba biti spojen na temeljni uzemljivač građevine.
Predviđeni telekomunikacijski zahvati grafički su prikazani UPU 24.
2.5. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

Trase instalacija, shematske položaje objekata i uređaja komunalne infrastrukture grafički su prikazani u UPU 24.

Horizontalni i vertikalni razmaci i križanja pojedinih instalacija trebaju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima.
U projektiranju i realizaciji instalacija, objekata i uređaja komunalne infrastrukture, dopuštena su manja odstupanja ukoliko ne narušavaju uvjete korištenja javnih prometnih površina i građevnih čestica poslovne namjene.
2.6. Vodoopskrba
Vodoopskrba se osigurava iz novog cjevovoda koji se spaja na postojeći cjevovod AC DN 200 ili AC DN 300 koji spaja magistralni gradolski cjevovod s vodospremom „Bužinija“.
Trasa novog cjevovoda se vodi uz buduću glavnu pristupnu cestu na sjeveroistočnoj strani. 
Za kvalitetnu i sigurnu vodoopskrbu u smislu sanitarnih i protupožarnih količina vode (1 požar u trajanju od 2 sata, q = 10 l/s) radne zone Štrpe potrebno je izvesti izgradnju vodovodne mreže unutar poslovne zone

Trasu cjevovoda unutar zone smjestiti unutar zelenih površina između prometnica i objekata.

Dubina polaganja vodovoda (niveleta) je najmanje 1,2m od kote glavne prometnice i na udaljenosti najmanje 0,5m od svih ostalih instalacija.
Svaka građevna čestica unutar zone ima jedan priključak na glavni vodoopskrbni vod. 
U svrhu protupožarne zaštite potrebno je izvesti mrežu nadzemnih hidranata na udaljenostima do 80m.
Preporučene pozicije hidrantske mreže grafički su prikazane u UPU 24.
2.7. Odvodnja otpadnih voda

Planom je predviđena gradnja sustava odvodnje razdjelnog tipa.
Zbrinjavanje otpadnih voda vrši se gradnjom kanalske mreže i uređaja za obradu otpadnih voda odgovarajućeg stupnja i tehnologije pročišćavanja. 
Smještaj zajedničkog uređaja za pročišćavanje omogućen je na zasebnoj građevnoj čestici unutar obuhvata ovog Plana. 

Dimenzioniranje odvodnje otpadnih voda ovisi o njihovim količinama.
Trase mreže odvodnje otpadnih voda vode se planiranim prometnicama, unutar zelenih ili pješačkih površina planiranih cesta.

Oborinska i fekalna kanalizacija odvoditi će otpadne vode sa svake građevne čestice putem gravitacijskih cjevovoda.
U fekalnu kanalizaciju se mogu upuštati otpadne vode koje svojim sastavom odgovaraju odredbama važećih propisa. 
Svi planirani odvodni cjevovodi odnosno revizijska okna izvode se na dubini nivelete cijevi od 1,5 do 5,5 m uz uvažavanje potrebnih uzdužnih padova, hidraulički definiranih promjera, te uspostave kaskadnih okana. Najveći razmak okana moguć je do 40 m. 
Cjelokupni sistemi odvodnje sa svim svojim priključcima, oknima, kišnim slivnicima i taložnicama mora biti izvedena vodonepropusno.

Oborinske vode s krovnih površina sabiru se u posebnu oborinsku kanalizaciju i upuštaju u teren preko upojnih bunara.
Odvodnju parkirališta i internih prometnica unutar zone riješiti rigolima. Rigoli se spajaju u oborinsku kanalizaciju.
Predviđeni profili odvodnje fekalnih voda su od DN 200 do 400, a oborinske od DN 200 do 800. Navedeni profili su orijentacijski i ovise o hidrauličkom proračunu.

2.8. Elektroenergetika

Mreža 10(20)kV pri ulasku u zonu obuhvata izvodi se kabelskom distributivnom mrežom koja će se protezati pored prometnice unutar obuhvata plana u čijem zahvatu će se (u zelenom pojasu) polagati kabelska mreža 10(20) kV.
Trafostanica se gradi na zasebnoj građevnoj čestici kao montažna - slobodnostojeća građevina.

Površina parcele za montažnu slobodnostojeću građevinu je 9,0x6,0m. Lokacija parcele prikazana je u UPU 24.
Trafostanica mora imati direktan pristup na javnu površinu.
Trafostanica je u početnoj fazi 1x1000 kVA, 
Niskonaponski priključci potrošača izvode se tipiziranim podzemnim kabelima 0,4/1kV tipiziranim od strane HEP-A iz planirane trafostanice. 
Priključci potrošača na električnu mrežu izvode se preko standardnih priključno - mjernih ormara. 

Odabir rasvjetnih armatura i izvora svjetlosti, tip stupova, njihove visine i razmještaj u prostoru te njeno napajanje i način rada – upravljanje, definirati će se kroz zasebnu projektnu dokumentaciju. 

Napajanje javne rasvjete predviđeno je podzemnim 0,4/1 kV kabelima iz ormara javne rasvjete smještenog u blizini TS. 
Armature javne rasvjete moraju biti ekološkog tipa.

2.9. Plinoopskrba

Planom je predviđena potpuna plinifikacija unutar obuhvata (korištenje plina za grijanje, pripremu potrošne tople vode, hlađenje i tehnološke potrebe).

Sustav se planira kao srednjetlačni plinovod, vezan na plinsku regulacijsku stanicu definiranu planom višeg reda.

Planirani plinoopskrbni cjevovodi su prikazani na kartografskom prikazu 

Izgradnja postrojenja za regulaciju radnog tlaka unutar plinoopskrbnog sustava na prostoru obuhvata plana nije predviđena. 

Svaka građevina mora imati zasebni priključak. 

Srednjetlačni priključak završava plinskim regulacijskim uređajem uključivo glavnim zaporom, smještenim u plinskom ormariću na pročelju građevine.
2.10. Mjesto pružanja usluga

Industrijska zona Štrpe na području Općine Brtonigla.
2.11. Početak i rok pružanja usluga

Ponuditelj je dužan pristupiti izvršenju usluga nakon potpisivanja ugovora. 

Rok izrade Idejnog projekta  iz toč. 2.2. a) ovog Poziva je 20 kalendarskih dana računajući od dana sklapanja  ugovora. 

Rok izrade Glavnog projekta iz toč. 2.2. b) ovog Poziva je 45 kalendarskih dana računajući od dana primitka preslike pravomoćne Lokacijske dozvole od strane Izvršitelja.   

Rok izrade Izvedbenih projekata  iz toč. 2.2. c) ovog Poziva je 30 kalendarskih dana računajući od dana primitka preslike pravomoćne Građevinske dozvole od strane Izvršitelja. 

3. OBVEZNI I OSTALI RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA

3.1. Obvezni razlozi isključenja ponuditelja sukladno članku 67. ZJN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) javni naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka ove nabave:

1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe),
3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno s odjeljkom 4. Zakona o javnoj nabavi

3. 2. Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1. ovoga dokumenta, gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 1. točke 1. iz toč. 3.1. ovog Poziva, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka nabave. (obrazac 2 – predložak)
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 1. točke 2. iz toč. 3.1. ovog Poziva, gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja:

1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka nabave, ili

2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka, ili

3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka ili jednakovrijedni dokument iz točke 2. ovoga stavka.

Javni naručitelj može tijekom postupka nabave radi provjere okolnosti iz stavka 1. točke 1. iz toč. 3.1. ove Dokumentacije , od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg natjecatelja, ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.

Ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu iz stavka 3. ove točke 3.2., radi provjere okolnosti iz stavka 1. točke 1. iz toč. 3.1. ove Dokumentacije, javni naručitelj može od natjecatelja ili ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:

1. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili

2. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz točke 1. ovoga stavka, ili

3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz točke 1. i 2. ovoga stavka ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz stavka 1. točke 1. Toč. 3.1. ove Dokumentacije. 

U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, okolnosti iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno. 

4. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

- Ponuditelji u postupku moraju dokazati pravnu i poslovnu sposobnost.

4.1. Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja, dokumenti kojima se dokazuje sposobnosti:

Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava iz ovoga članka ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka nabave.
Upis u registar iz stavka 1. ove točke dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Ako gospodarski subjekt u državi njegova sjedišta mora posjedovati određeno ovlaštenje ili biti član određene organizacije kako bi mogao izvršiti određeni ugovor ili dio ugovora, natjecatelj ili ponuditelj mora dokazati posjedovanje važećeg ovlaštenja ili članstva za sebe i/ili za podizvoditelja.

U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost iz stavka 1. ovoga članka.

4.2. Vrsta, sredstvo jamstva i uvjeti jamstva

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza,
- Odabrani ponuditelj je dužan najkasnije 7 (sedam) dana od dana potpisa ugovora dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku Bjanko zadužnice ovjerene od strane Javnog bilježnika, na iznos od 50.000,00 kn, s rokom valjanosti 30 dana nakon izvršenja ugovorenih obveza.

5. PODACI O PONUDI

5.1. Sadržaj ponude i način izrade:

Ponuda mora sadržavati dokumentaciju složenu sljedećim redom:

1. Obrazac ponude – priloženi obrazac ispuniti čitko, neizbrisivom tintom, te ovjeriti obrazac potpisom i pečatom tvrtke ponuditelja i to:
Ponuda (Obrazac 1).

2. Dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni i ostali razlozi isključenja; 

3. Dokazi o pravnoj i poslovnoj sposobnost;
4. Ispunjeni Troškovnik koji čini sastavni dio ovog poziva. Troškovnik   treba biti popunjen u izvorniku neizbrisivom tintom i ovjeren potpisom i pečatom ovlaštenog predstavnika Ponuditelja. Sve stavke troškovnika moraju biti popunjene.
Sve dokumente koje Naručitelj zahtijeva ponuditelji može dostaviti u obliku neovjerene preslike.

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Ponuda se podnosi u pisanom obliku na obrascu ponude (Obrazac 1. ove dokumentacije) i troškovniku ove dokumentacije, na hrvatskom jeziku sa svim traženim dokazima o sposobnosti;

Ponudu je Ponuditelj obvezan uvezati i ovjeriti na način da se stranice ponude prošiju jamstvenikom (vrpcom), a oba kraja jamstvenika se na prvoj ili posljednjoj strani ponude pričvrste naljepnicom. Na naljepnici je potrebno otisnuti pečat Ponuditelja na način da se zahvati približno pola naljepnice, a druga polovica posljednju stranicu ponude, radi onemogućivanja naknadnog vađenja ili umetanja listova ili dijelova ponude. Eventualno zatražene ostale sastavne dijelove ponude koji ne mogu biti uvezani, potrebno je obilježiti nazivom, označiti ih kao dijelove ponude i dostaviti ih s ponudom;

-Sve stranice ponude moraju biti označene (numerirane) - oznaka sadrži ukupni broj stranica kroz redni broj stranice ili redni broj stranice kroz ukupni broj stranica, te složene po redoslijedu navedenom u dokumentaciji za nadmetanje;

-Svaki ponuditelj može dati isključivo jednu ponudu s jednim ispunjenim troškovnikom za cjelokupni predmet nabave;

-Ponuditelju je zabranjeno križati, brisati ili ispravljati uvjete iz dokumentacije za nadmetanje, a ako postoje nejasnoće potrebno je zatražiti pisano objašnjenje;

-Ponude se pišu neizbrisivom tintom. Ponuditelj mora uz navod datuma potpisati i ovjeriti pečatom sve ispravke i dodatke, jer će se u suprotnom takva ponuda smatrati neprihvatljivom

- Ponude pristigle nakon roka neće se otvarati, nego se neotvorene vraćaju ponuditelju;

- U roku za dostavu ponude ponuditelj može dodatnom, pravovaljanom izjavom izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati.

5.2. Način dostave ponuda, datum, vrijeme i mjesto dostave i otvaranja ponuda

- Ponuditelj dostavlja ponudu u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja OPĆINA BRTONIGLA, Trg Sv. Zenona 1, 52474 BRTONIGLA  (navedena u dokumentaciji) ili izravno u pisarnicu Općine Brtonigla (na istoj naprijed navedenoj adresi), radnim danom od 7 h do 15 h.

- Na zatvorenoj omotnici moraju biti navedeni naziv i adresa naručitelja i naziv i adresu ponuditelja, te naznaka:

NE OTVARAJ - PONUDA ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA INSUSTRIJSKU ZONU ŠTRPE (I.faza)“

Ponuditelj određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka, odnosno nepravovremene dostave njegove ponude. Ponuda, koja nije zaprimljena u propisanom roku za dostavu ponude, neće se otvarati i vratiti će se ponuditelju neotvorena. Zato je ponuditelj obvezan na omotnici ponude naznačiti svoj naziv i adresu. Ako vanjska omotnica nije zatvorena, zapečaćena i označena kako je navedeno, naručitelj ne snosi nikakvu odgovornost ako se ponuda prerano otvori.

Podaci o gospodarskim subjektima koji su zainteresirani za sudjelovanje u postupku, čuvaju se do otvaranja ponuda, kao i podaci o zaprimljenim ponudama.

• Rok za dostavu ponude je 22.travnja 2016.godine odnosno 15 dana od dana objave ovog Poziva na službenim web stranicama Naručitelja www.brtonigla-verteneglio.hr. 

- Sve dokumente koje Naručitelj zahtjeva iz točke 3. i 4. ove dokumentacije, ponuditelj može dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. Sukladno članku 95. Zakona o javnoj nabavi Naručitelj može zahtijevati od najpovoljnijeg ponuditelja dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih dokumenata iz točke 3. i 4. ove Dokumentacije. Izvornici ili ovjerene preslike ne moraju odgovarati prethodno dostavljenim neovjerenim preslikama, ali njima ponuditelj mora dokazati da i dalje ispunjava uvjete određene u ovom postupku nabave. Ako je ponuditelj u ponudi već dostavio dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije ih dužan ponovno dostavljati.

5.3. Način određivanja cijene ponude i valuta

Ponuditelj dostavlja ponudu s cijenom u kunama za cjelokupan predmet nabave.

Gospodarski subjekt je kod izrade ponude obvezan pridržavati se sljedećeg:

• cijenu ponude iskazati na ponudbenom listu (i to: bez PDV-a, iznos PDV -a i

ukupna cijenu s PDV-om),

• cijenu ponude iskazati u kunama i napisati brojkom,

• cijena bez PDV-a mora sadržavati sve troškove i popuste,

• nuditi jedinične cijene za svaku pojedinu stavku ponudbenog troškovnika,

• ispuniti izvornik troškovnika na kojem se ne smiju mijenjati količine ili opisi u pojedinim stavkama troškovnika. Obavezno ponuditi sve stavke navedene u troškovniku.

• Ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a, tada se na Ponudbenom listu na mjestu predviđenom za upis cijene ponude s PDV-om upisuje isti iznos koji je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene bez PDV-a., a mjesto za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

• Cijena je fiksna i nepromjenljiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora.

• Vodeće je načelo da je za ponuđenu cijenu obvezna potpuna transparentnost i da nema skrivenih troškova u ponudi.

• Sve troškove koji se pojave izvan deklariranih cijena ponuditelj snosi sam.
• U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost trebaju biti obuhvaćeni svi troškovi, pristojbe, takse, davanja, popusti, ispravci projektne dokumentacije te sve pripremne i završne usluge.
5.4. Kriterij odabira najpovoljnije ponude

• Kriterij odabira najpovoljnije ponude je najniža cijena prihvatljive ponude

• U slučaju da pristignu dvije ili više ponuda s istom najnižom cijenom, javni naručitelj će sukladno članku 96.stavak 5.Zakona o javnoj nabavi, odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.
5.5. Jezik i pismo na kojem se sastavlja ponuda

• Ponuda se podnosi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
5.6. Rok valjanosti ponude

• 60 dana od dana određenog za dostavu ponude
5.7. Dopustivost dostave ponuda elektroničkim putem

• Nije dozvoljeno dostavljanje ponude elektroničkim putem.
5.8. Dopustivost alternativnih ponuda

• Alternativne ponude nisu dopuštene.
5.9. Mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda

Javno otvaranje ponuda održati će se u utorak, 26.travnja 2016.godine, u prostorijama Općine Brtonigla, na adresi Brtonigla, Trg sv. Zenona 1, s početkom u 10,00 sati.
6. OSTALE ODREDBE

6.1. Rok način i uvjeti plaćanja

Naručitelj će plaćanje ugovorenih usluga iz ove Odluke izvršiti na poslovni račun (IBAN) odabranog ponuditelja, sljedećom dinamikom:

za ugovorenu vrijednost Idejnog projekta  za ishođenje posebnih uvjeta građenja , plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana zaprimanja računa, po urednoj predaji Idejnog  projekta Naručitelju, 

za ugovorenu vrijednost Glavnog projekta, plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana zaprimanja računa, po urednoj predaji projekta Naručitelju, 

za ugovorenu vrijednost Izvedbenog projekta, plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana zaprimanja računa, po urednoj predaji projekta Naručitelju. 

Isključeno je plaćanje predujma. 

6.2. Rok za donošenje odluke o odabiru ponude je 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponude. 
6.3. Komunikacija s naručiteljem
Sva priopćenja, pozivi na objašnjenja, obavijesti i odluke između naručitelja i ponuditelja moraju biti u pisanom obliku.
6.4. Postupak sklapanja Ugovora

Izvršnošću obavijesti o odabiru sklopit će se ugovor s jednim gospodarskim subjektom,

sukladno uvjetima iz poziva za dostavu ponuda.

OPĆINSKI NAČELNIK

Doriano Labinjan dipl.oec.

obrazac br.1

PONUDBENI LIST
za postupak nabave za Izradu projektne dokumentacije za planiranu prometnicu unutar Industrijske zone Štrpe (I 1) sa pratećom infrastrukturom (I. faza)
1. Predmet nabave: Izrada projektne dokumentacije za planiranu prometnicu unutar Industrijske zone Štrpe (I 1) sa pratećom infrastrukturom (I faza)
2. Naručitelj: OPĆINA BRTONIGLA, Trg Sv. Zenona 1, Brtonigla 

3. Ponuditelj: (naziv)___________________________________________________________________________

sjedište i adresa:___________________________________________________________________ 

adresa za dostavu pošte: _____________________________________________________________ 

kontakt osoba ponuditelja: ___________________________________________________________ 

broj telefona:______________________________________________________________________
broj telefaxa: ______________________________________________________________________ 

e-pošta: __________________________________________________________________________ 

OIB: ____________________________________________________________________________ 

Broj računa: ______________________________________________________________________ 

Da li je ponuditelj u sustavu PDV-a?:___________________________________ 

4. Cijena ponude (bez PDV-a): _______________________________________________________
(brojkama) 
Iznos poreza na dodanu vrijednost: ____________________________________________________ 

(brojkama) 
Cijena ponude (sa PDV-om): _________________________________________________________
( brojkama) 
6. Rok valjanosti ponude: _____________________________________________ 

Ponuda je u svemu izrađena u skladu s dokumentacijom za nadmetanje. 
Ukoliko budem odabran ovom ponudom, obvezujem se da ću najkasnije 7 (sedam) dana od dana potpisa ugovora dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku Bjanko zadužnice ovjerene od strane Javnog bilježnika, na iznos od 50.000,00 kn, s rokom valjanosti 30 dana nakon izvršenja ugovorenih obveza.

U ___________________ 
 (mjesto i datum) 





Odgovorna osoba ponuditelja:
        ___________________________ 

OBRAZAC ( 2)  - predložak – 

Na temelju čl. 67. Zakona o javnoj nabavi (NN – 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) dajem 

I Z J A V U 
O NEKAŽNJAVANJU

kojom ja ___________________________________________________________,

(ime i prezime, adresa/prebivalište, broj osobne iskaznice, MB/ OIB)

kao osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta/ponuditelja

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta/ponuditelja, OIB)

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem za sebe i za gospodarski subjekti, a da nema okolnosti koje bi bile protivne odredbi članka 67. Zakona o javnoj nabavi (NN – 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) te da protiv mene niti protiv gospodarskog subjekta kojeg zastupam nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih dijela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji sam državljanin, kako slijedi:

1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. I 143/12.),

(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe ponuditelja te ovjera)

U _______________, _______________2016. god.
OBRAZAC 3 

TROŠKOVNIK

izrade projektne dokumentacije za planiranu prometnicu unutar Industrijske zone Štrpe (I 1)
sa pratećom infrastrukturom (I. faza)
	Red. br.
	Predmet
	Količina
	Cijena u kunama

 bez PDV-a
	Cijena u kunama

sa PDV-om

	1.
	Idejno rješenje za ishođenje posebnih uvjeta građenja te prikupljanje posebnih uvjeta građenja
	1
	
	

	2.
	Glavni projekt koji se sastoji od: 

- Građevinskog projekta prometnice; 

- Projekta vodovoda i hidrantske mreže; 

- Projekta javne rasvjete, elektroinstalacija i DTK; 

- Projekta plinskih instalacija; 

- Projekt pročistača fekalnih voda, fekalne kanalizacije i oborinske odvodnje; 


	1
	
	

	3.
	Izvedbeni projekt koji se sastoji od

- Građevinskog projekta prometnice; 

- Projekta vodovoda i hidrantske mreže; 

- Projekta javne rasvjete, elektroinstalacija i DTK; 

- Projekta plinskih instalacija; 

- Projekt pročistača fekalnih voda, fekalne kanalizacije i oborinske odvodnje; 


	1.
	
	

	UKUPNO (cijena ponude

bez PDV-a)
	

	IZNOS PDV-A
	

	UKUPNO SA PDV-OM
	


U _______________, _______________2016. god.
             (ime, prezime i potpis ovlaštene osobe ponuditelja te ovjera)
